우분투 WiFi 핫스팟 영구 설정 메모

hostapd + dnsmasq + firewalld 방식

# 1. 시스템 환경

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| OS | Ubuntu (최신) |
| 유선 인터페이스 | enp4s0 (192.168.0.19) |
| 무선 인터페이스 | wlp6s0 |
| 핫스팟 IP | 10.0.0.1/24 |
| SSID | HOTSPOT (또는 oem-30) |
| DHCP 범위 | 10.0.0.50 ~ 10.0.0.150 |
| 방화벽 | firewalld |

# 2. 패키지 설치

sudo apt install hostapd dnsmasq iptables-persistent

# 3. hostapd 설정

## 3-1. 설정 파일 생성

파일 위치: /etc/hostapd/hostapd.conf

interface=wlp6s0

driver=nl80211

ssid=HOTSPOT

hw_mode=g

channel=6

wmm_enabled=0

macaddr_acl=0

auth_algs=1

wpa=2

wpa_passphrase=비밀번호

wpa_key_mgmt=WPA-PSK

rsn_pairwise=CCMP

## 3-2. /etc/default/hostapd 설정

아래 줄 주석 해제:

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

## 3-3. 자동 시작 등록

sudo systemctl enable hostapd

sudo systemctl start hostapd

# 4. wlp6s0 고정 IP 설정

파일: /etc/network/interfaces 에 추가

auto wlp6s0

iface wlp6s0 inet static

address 10.0.0.1

netmask 255.255.255.0

# 5. dnsmasq 설정

파일: /etc/dnsmasq.conf

interface=wlp6s0

dhcp-range=10.0.0.50,10.0.0.150,12h

bind-interfaces

server=8.8.8.8

sudo systemctl enable dnsmasq

sudo systemctl start dnsmasq

# 6. firewalld 설정

## 6-1. wlp6s0를 internal zone에 등록

sudo firewall-cmd --zone=internal --add-interface=wlp6s0 --permanent

## 6-2. 필요 서비스 허용

sudo firewall-cmd --zone=internal --add-service=dhcp --permanent

sudo firewall-cmd --zone=internal --add-service=dns --permanent

sudo firewall-cmd --zone=internal --add-masquerade --permanent

## 6-3. 인터넷 포워딩 (enp4s0 → wlp6s0)

sudo firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent

sudo firewall-cmd --reload

# 7. IP 포워딩 영구 설정

/etc/sysctl.conf 에서 아래 줄 주석 해제:

net.ipv4.ip_forward=1

sudo sysctl -p

# 8. iptables FORWARD 룰

sudo iptables -I FORWARD 1 -i wlp6s0 -o enp4s0 -j ACCEPT

sudo iptables -I FORWARD 2 -i enp4s0 -o wlp6s0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

sudo netfilter-persistent save

# 9. 상태 확인 명령어

sudo systemctl status hostapd

sudo systemctl status dnsmasq

ip addr show wlp6s0

sudo firewall-cmd --zone=internal --list-all

sudo iptables -L FORWARD -n -v

sudo journalctl -u dnsmasq -f

# 10. 주의사항

⚠️ ufw와 firewalld 동시 사용 금지! → sudo systemctl disable ufw

⚠️ 재부팅 후 wlp6s0 IP가 사라지면 /etc/network/interfaces 확인

⚠️ iptables 룰은 netfilter-persistent save로 저장해야 재부팅 후 유지

⚠️ dnsmasq port=0 설정은 DNS 기능 비활성화 (포트 53 충돌 시)